盐城金融城工程电梯采购项目招标答疑文件（2）

1、招标文件P108电梯采购清单中6#楼只有4部高区客梯为3M/S速度，消防电梯为2.5M/S速度。但招标文件“电梯需求一览表”客梯及消防梯速度为3M/S，是否以P108“电梯采购清单”为准？

答：以招标文件中“6号办公楼电梯需求一览表”中的参数为准；招标文件P108页《江苏盐城金融城项目电梯采购清单》中6#楼的高区4部客梯和2部消防电梯的梯速均应改为3.0m/s，低区的4部客梯梯速应改为2.5m/s。

2、招标文件P108“电梯采购清单”中10#楼4部高区客梯及消防电梯均为2.5M/S速度，但招标文件“电梯需求一览表”中对应10#楼办公区电梯及消防梯为3M/S，是否以P108“电梯采购清单”为准，10#楼电梯速度均为2.5M/S？

答：招标文件P108页中10#、12#、13#、14#办公楼中的高区和低区的速度都错了，应对调，具体以本次答疑时提供的采购清单为准（见附件）

3、招标附件“金融城采购清单”要求电梯吨位均为1350KG，轿厢尺寸宽度不小于2000MM，深度不小于1500MM。由于井道尺寸的不一致，能否在满足该吨位对应轿厢面积不降低前提下，适当调整轿厢的宽深尺寸，请贵司予以确认。

答：在保证轿厢内净面积不少于3㎡的前提下，轿厢尺寸应最大化，各投标人可对轿厢宽度和深度尺寸作适当调整。

4、投标人对付款方式可否偏离？

答：本次招标的电梯采购项目付款方式在第一次招标答疑时已明确不允许投标人对此进行负偏离。如果投标人有更优的付款方式，可在投标文件的商务偏离中注明。

盐城金融城建设发展有限公司

二〇一三年八月二十八日

附件：

《江苏盐城金融城项目电梯采购清单》

| 项目 楼号 | 总层数 | 客梯 |  |  |  | 货梯兼消防梯 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区域 | 载重（KG） | 梯速（m/s） | 数量（台） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 载重（KG） | 梯速（m/s） | 数量（台） |  |
| 1#（办公） | 29 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 | 1、所有电梯均为钢板喷漆（全部毛坯，轿厢内二次装饰由招标人另行负责实施） 2、具体电梯的相关参数详见每幢楼电梯清单及设计图纸,并以每幢楼电梯清单及设计图纸为准。 |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
| 2#（办公） | 27 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
| 3#（办公） | 24 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
| 4#（办公） | 23 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
| 5#（办公） | 22 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
| 6#（办公） | 35 | 高区 | 1350 | 3.0 | 4 | 1350 | 3.0 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 2.5 | 4 |  |  |  |  |
| 10#（办公） | 23 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
| 12# (办公/酒店） | 26 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 裙房 | 1350 | 1.0 | 1 |  |  |  |  |
| 13#（办公） | 24 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
| 14#（办公） | 24 | 高区 | 1350 | 2.5 | 3 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
|  |  | 低区 | 1350 | 1.75 | 3 |  |  |  |  |
| 11#（商业） | 4 | / | 1350 | 1.75 | 5 | 1350 | 1.75 | 1 |  |
| 17#（商业） | 4 | / | 1350 | 1.75 | 4 | 2000 | 2.5 | 2 |  |
| 7#-9# （住宅） | 32/30 | / | 1350 | 2.5 | 4*3 | 1350 | 2.5 | 2*3 |  |
| 15#（住宅） | 34 | / | 1350 | 2.5 | 4 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
| 16#（住宅） | 34 | / | 1350 | 2.5 | 4 | 1350 | 2.5 | 2 |  |
| 合计 |  | / | / | / | 92 | / | / | 33 |  |